###### Załącznik nr  1

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Hydrauliczna prasa krawędziowa, hydrauliczna gilotyna do blachy, hydrauliczna wycinarka do naroży

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ..........................................................................................................

NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………..

NIP: ..........................................................REGON: .................................................................

- Oferujemy wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia za cenę ustaloną

ryczałtowo (formularz techniczno - cenowy):

RAZEM NETTO ………………………………………………… PLN/EUR/USD/CHF/GBP*

FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY

Hydrauliczna prasa krawędziowa

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | szerokość gięcia min. 3100 mm, |  |
| 2 | odległość między osiami siłowników belki gnącej max. 2100 mm |  |
| 3 | odległość (prześwit) między kolumnami ramy min 2600 mm |  |
| 4 | nacisk min. 150 ton |  |
| 5 | skok siłowników / belki gnącej min. 300 mm |  |
| 6 | prześwit między belką górną a stołem min. 500 mm |  |
| 7 | automatyczna kompensacja strzałki ugięcia CNC |  |
| 8 | maszyna kontrolowana w min. 7 osiach CNC (dwie osie belki gnącej + pięć osi zderzaka) |  |
| 9 | sterownik CNC z programowaniem 2D/3D oraz możliwością importowania plików dxf i brył 3D |  |
| 10 | sterownik zamontowany na pulpicie jezdnym |  |
| 11 | moc silnika max. 15 kW |  |
| 12 | odczyt pozycji belki górnej za pomocą enkoderów optycznych |  |
| 13 | możliwość ustalenia różnicy pozycji pomiędzy osią Y1, a Y2 min. 20 mm, możliwość pracy prasy z takim parametrem |  |
| 14 | system podtrzymywania cienkich blach zintegrowany ze zderzakiem, niezależny od palców zderzaka, z możliwością wysunięcia w kierunku matrycy na min 450mm |  |
| 15 | laserowy system zabezpieczenia przestrzeni roboczej maszyny z automatycznym pozycjonowaniem oraz możliwością programowania punktu zmiany prędkości szybkiej na roboczą w zakresie min. 1 – 30 mm |  |
| 16 | precyzja pozycjonowania w osi X – min. 0,04 mm |  |
| 17 | precyzja pozycjonowania w osi R – min. 0,08 mm |  |
| 18 | mocowanie stempla – dwukierunkowe z możliwością wyciągania stempla „w dół” |  |
| 19 | funkcja oszczędzania energii elektrycznej – automatyczne wyłączanie układu hydraulicznego przy braku aktywności operatora |  |
| 20 | narzędzie do zagniatania blach w zakresie grubości 1,5 – 3 mm – długość zestawu min. L=2900 mm |  |
| CENA NETTO PRASY KRAWĘDZIOWEJ …....................................................... PLN/EUR/USD/CHF/GBP |  |  |
| słownie:............................................................................................................................................. |  |  |

* dla parametrów niemierzalnych należy przyjąć  odpowiedź TAK/NIE

Hydrauliczna gilotyna do blachy

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | długość noża min. 3050 mm |  |
| 2 | konstrukcja maszyny zapewniająca ułożyskowane podparcie i prowadzenie belki noża górnego w min. 6 obszarach równomiernie rozmieszczonych na całej długości belki |  |
| 3 | grubość ciętej blachy dla max. Rm=450 N/mm2 – do 10 mm |  |
| 4 | grubość ciętej blachy dla max. Rm=700 N/mm2 – do 7 mm |  |
| 5 | 2 komplety noży do cięcia stali czarnej i nierdzewnej |  |
| 6 | maksymalny odjazd zderzaka w osi X – min. 1000 mm |  |
| 7 | prędkość pracy zderzaka w osi X – min. 250 mm/s |  |
| 8 | precyzja pozycjonowania zderzaka w osi X – min. 0,05 mm |  |
| 9 | przestawienie kąta cięcia – automatyczne, min. w zakresie 2,0 – 1,0 stopnie |  |
| 10 | automatyczna regulacja szczeliny cięcia |  |
| 11 | stół roboczy z przodu maszyny w wykonaniu z blachy nierdzewnej |  |
| 12 | podtrzymka blach cienkich, napędzana siłownikami pneumatycznymi |  |
| 13 | uchylna osłona przednia na pełnej długości maszyny |  |
| 14 | moc silnika max. 15 kW |  |
| 15 | ilość hydraulicznych docisków blachy – min. 17 sztuk |  |
| 16 | funkcja docisku ciętej blachy z możliwością wstrzymania ruchu noża górnego |  |
| 17 | dociski blachy wyposażone w miękkie nakładki dostosowane do pracy z aluminium |  |
| 18 | funkcja oszczędzania energii elektrycznej – automatyczne wyłączanie układu hydraulicznego przy braku aktywności operatora |  |
| CENA NETTO GILOTYNY DO BLACHY …....................................................... PLN/EUR/USD/CHF/GBP |  |  |
| słownie:............................................................................................................................................. |  |  |

*dla parametrów niemierzalnych należy przyjąć  odpowiedź TAK/NIE

Hydrauliczna wycinarka do naroży

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | długość noża min. 220 mm |  |
| 2 | grubość ciętej blachy dla max. Rm=420 N/mm2 – do 6 mm |  |
| 3 | grubość ciętej blachy dla max. Rm=600 N/mm2 – do 4 mm |  |
| 4 | komplet noży do cięcia stali czarnej |  |
| 5 | drugi komplet noży do cięcia stali nierdzewnej |  |
| 6 | automatyczna regulacja szczeliny cięcia |  |
| 7 | stół roboczy o wymiarach min. 950 x 800 mm |  |
| 8 | zmienny kąt cięcia od 30° do 140° |  |
| 9 | moc silnika max. 3 kW |  |
| 10 | konstrukcja maszyny z minimum 4 punktami podparcia głowicy tnącej |  |
| 11 | pojemność zbiornika oleju max.25 litrów |  |
| CENA NETTO WYCINARKI DO NAROŻY …....................................................... PLN/EUR/USD/CHF/GBP |  |  |
| słownie:............................................................................................................................................. |  |  |

* dla parametrów niemierzalnych należy przyjąć  odpowiedź TAK/NIE

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z parametrami technicznymi maszyn określonych w zapytaniu ofertowym i oferowane maszyny posiadają takie parametry.

- Oświadczamy, że udzielamy ......... – miesięcy gwarancji (co najmniej 12 miesięcy) na wykonane   i zamontowane urządzenie.

Czas gwarancji w miesiącach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Oświadczamy, że czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego wynosi …… godzin.

Czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego w godzinach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z opisem technicznym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Integralną częścią oferty są:

1) Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanych maszyn z uwzględnieniem wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

............................ dnia .......................

..........................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

* niewłaściwe skreślić